绝密★考试结束前

# 全国2013年1月高等教育自学考试

## 微型计算机原理及应用试题

课程代码：02277

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

# 选择题部分

注意事项：

1．答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2．每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．下列编码中，不属于汉字输入码的是

A．拼音码	B．汉字字模码

C．五笔字形码	D．国标区位码

2.8086微处理器的引脚信号的功能是

A．写控制	B．读控制

C．可屏蔽中断请求	D．不可屏蔽中断请求

3.8086 CPU的标志寄存器中，反映运算结果是否为0的状态位是

A.AF	B．CF

C．PF	D.ZF

4.8086系统进行取指令操作时，使用的段基值在

A.CS中	B．DS中

C．ES中	D.SS中

5．下列指令中，属于条件转移指令的是

A.CALL	B．JMP

C．JS	D.RET

6．用于设定段起始地址最低4位必须为0的定位类型是

A．BYTE	B．PAGE

C．PARA	D．WORD

7．SRAM芯片HM6116的存储容量是2048×8位，它的地址线有

A.4条	B.7条

C．8条	D.11条

8．采用DMA方式传输数据时，数据传送是

A．由CPU控制完成

B．由执行程序（软件）完成

C．在DMAC发出的控制信号控制下完成的

D．在总线控制器发出的控制信号控制下完成的

9．INT n指令中断是

A．由外设请求产生的	B．由电源断电引起的

C．通过软件调用的内部中断	D．可用IF标志位屏蔽的

10．在8251A芯片中，实现并行数据转换为串行数据的是

A．发送缓冲器	B．接收缓冲器

C．数据总线缓冲器	D．MODEM控制

11．按总线的规模、用途及应用场合分类，微处理器的引脚信号线属于

A．片总线	B．内总线

C．外总线	D．PC总线

12．除法指令DIV  BL执行后，商存储在

A．AH中	B.AL中

C.BH中	D.BL中

13．设SS=2000H,SP=0012H,AX=0010H，执行POP AX后，SP的内容为

A．0010H	B．0011H

C．0013H	D．0014H

14．使用移位类指令时，若需移动多位，则应先将移位次数置于

A．AH中	B.AL中

C.CH中	D.CL中

15．下列指令中，正确的是

A.MOV  DS, 3000H	B.MOV［DI］, ［SI］

C.MOV  AL, ［sI］［DI］	D.MOV BYTE PTR ［BP］［SI］,  100

16．设有数据定义语句

DATA  DW  'AB'，  'CD'

则执行指令MOV  AL,BYTE PTR DATA+1后，AL的内容为

A.41H	B.42H

C．43H	D.44H

17．用512×4位的RAM芯片构成4KB的存储系统，需要该芯片的数量是

A.4片	B.8片

C．16片	D.32片

18．两片8259A级联时，中断源个数最多为

A.8个	B.15个

C．16个	D.64个

19.8255A的PA、PB、PC三个端口可分为A组和B组。其中与PA构成A组的是

A.PB3-0	B．PB7-4

C．PC3-0	D．PC7-4

20.8253工作在方式0，当计数到0时

A．恢复计数值，停止计数	B．不恢复计数值，停止计数

C．恢复计数值，重新开始计数	D．不恢复计数值，重新开始计数

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21．下列说法中，正确的有

A．十进制数-1的8位二进制原码为81H

B．十进制数-127的8位二进制补码为81H

C．8位二进制反码81H表示的十进制数真值为-1

D．用8位二进制原码、反码和补码均无法表示十进制数-128

E．正数的原码、反码和补码的表示均相同

22．下列指令中，能对IP进行操作的指令有

A.ADD	B.CALL

C．JMP	D．MOV

E．RET

23．设AL=81H，下列指令执行后，可使标志位CF置1的指令有

A.ADD  AL, 82H	B.AND  AL, 81H

C.SHL  AL, 1	D.SHR  AL, 1

E．SUB  AL, 82H

24．类型指定运算符PTR可以为标号指定的类型有

A.BYTE	B.DWORD

C．FAR	D.NEAR

E．WORD

25．CPU识别中断源的方法有

A．查询中断	B．溢出中断

C．向量中断	D．断点中断

E．单步中断

# 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

26．汉字在计算机内部存储、运算、处理的编码是_______，一般采用_______个字节表示。

27．在8086系统中，存储单元的20位物理地址是通过将16位的_______左移4位，再加上16位的______而生成的。

28．程序控制的数据传送方式分为_______、_______和中断传送三种方式。

29．接口电路中的端口按存放信息的类型，可分为数据口、_______和_______。

30．总线标准一般包括机械结构规范、_______和_______等规范说明。

四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

31.8086 CPU由哪两个独立的功能部件组成？它们的功能是什么？

32．为了满足一次访问一个整字又能访问一个字节的要求，8086系统存储器采用奇偶分体，奇、偶存储体是怎样和数据总线相连的？系统采用最低位地址线A0和哪个信号线来选择存储体？

33．设有数据定义语句

X  DB  5

Y  DB  ?

指令MOV  Y,X是错误的，错误的原因是什么？写出将X单元的内容传送到Y单元

的指令序列。

34．什么是中断向量表？设有中断向量表的部分内容如下所示，则中断类型号为18H的中

断服务程序的入口地址的段基址是什么？段内偏移量又是什么？

0000: 0000  68 10 A7 00 8B 01 70 00-16 00 9E 03 8B 01 70 00

0000: 0010  8B 01 70 00 B9 06 10 02-40 07 10 02 FF 03 10 02

0000: 0020  46 07 10 02 0A 04 10 02-3A 00 9E 03 54 00 9E 03

0000: 0030  6E 00 9E 03 88 00 9E 03-A2 00 9E 03 FF 03 10 02

0000: 0040  A9 08 10 02 A4 09 10 02-AA 09 10 02 5D 04 10 02

0000: 0050  B0 09 10 02 0D 02 DF 02-C4 09 10 02 8B 05 10 02

0000: 0060  0E 0C 10 02 14 0C 10 02-1F 0C 10 02 AD 06 10 02

0000: 0070  AD 06 10 02 A4 F0 10 02-37 05 10 02 21 96 00 C0

35.ADC0809通过8255A芯片同微处理器相连时，START同8255A的PB4相连，EOC同

8255A的PC7相连，在相关的控制程序中，怎样启动ADC0809开始转换？又怎样检测

ADC0809转换是否结束？

五、分析题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

36．阅读下面的程序段

X  DB  18H

Y  DB  ?

.

.

.

MOV  AL， X

CMP  AL,  0

JL  Ll

JE  L2

MOV  Y, 1

JMP  EXIT

Ll：MOVY，OFFH

JMP  EXIT

L2:  MOV  Y, O

EXIT:

请回答：

(1)程序段执行后，Y=_______。

(2)如果将变量X的定义改为X  DB 81H，则程序段执行后，Y=_______。

(3)如果将变量X的定义改为X  DB 0，则程序段执行后，Y=_______。

(4)程序段完成什么功能？

37．某系统中8253芯片的通道0的地址为80H，控制口地址为83H，通道0的CLK0接2MHz时钟，要求利用通道0输出1000Hz的方波。

(1)通道0计数器应设定为何种工作方式？

(2)计数器的计数初值应设定为何值？

(3)试编写实现上述要求的初始化程序段（要求采用BCD码计数）。

六、设计题（本大题15分）

38．题38图为打印机接口示意图，8255A的端口A地址34CH，端口C地址为34EH，控制口地址为34FH。下面程序段向打印机输出一个字符“A”，请将程序段补充完整，初始化时，控制字中无关项置“0”。