# 全国2012年7月高等教育自学考试

## 电子技术基础（三）试题

课程代码：04730

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1、下列关于电路中电流方向的描述，正确的是(      )

A、电流的参考方向一定是从高电位指向低电位

B、电流的参考方向必须和实际流向一致

C、当电流的数值为正时，表明电流的实际方向与参考方向一致

D、电流的参考方向不能任意设定

2、电路如题2图所示，Us为独立电压源，若负载电阻RL不变，仅电阻Rs增大时，下列描述正确的是(      )

A、负载电压UL增大

B、负载电流IL增大

C、电压源输出电流I减小

D、电压源输出电流I增大

3、若正弦电压u1(t)=l0sin(1000πt)(mV)，u2(t)=20cos(1000πt)(mV)，则两者的相位关系是

(      )

A、u1(t)相位超前u2(t)相位	B、u1(t)相位滞后u2(t)相位

C、u1(t)与u2(t)同相	D、ul(t)与u2(t)反相

4、下列关于N型半导体中载流子的描述，正确的是(      )

A、仅自由电子是载流子	B、仅空穴是载流子

C、自由电子和空穴都是载流子	D、五价杂质离子是载流子

5、以下关于差动放大电路的描述中，正确的是(      )

A、差动放大电路是一个对称电路

B、差动放大电路的共模抑制比越小，性能越好

C、差动放大电路对零点漂移无抑制作用

D、差动放大电路能放大共模信号

6、当理想运算放大器工作在非线性区时，如u+>u-，则(      )

A、uo=Uo+	B、uo=Uo

C、uo=u+	D、uo=u-

7、能将矩形波转变成尖脉冲波的运算电路为(      )

A、比例运算电路	B、微分运算电路

C、积分运算电路	D、加法运算电路

8、在有电容滤波的单相桥式整流电路中，每个整流二极管的导通角(      )

A、小于180°	B、等于180°

C、大于180°	D、等于360°

9、在如题9图所示的硅稳压二极管稳压电路中，稳压二极管Dz1的稳压值为3V，稳

压二极管Dz2的稳压值为5V，正向管压降均为0.7V，则输出电压Uo为(      )

A、1.4V

B、3.7V

C、5.7V

D、8V

10、“同或”逻辑的运算表达式为(      )

A、F = AB+	B、F=AB+·

C、F=A+B	D、F=A+B

11、下列逻辑表达式中，正确的是(      )

A、1+A=A	B、1+A=1

C、AB+B=1	D、AB+=0

12、下列对于“与非”运算结果为逻辑0的输入情况是(      )

A、全部输入为0

B、全部输入为l

C、任一输入是0，其它输入为0

D、任一输入是1，其它输入为0

13、某逻辑电路如题13图所示，由其逻辑功能判断应为(      )

A、编码器

B、译码器

C、加法器

D、数据选择器

14、设维持阻塞型D触发器的==1，当D=l时，CP脉冲来到后D触发器的次态

n+1为(      )

A、0	B、l

C、n	D、

15、在可编程逻辑器件中，PLA的结构特点是(      )

A、与阵列可编程，或阵列固定	B、与阵列固定，或阵列可编程

C、与阵列和或阵列均可编程	D、与阵列和或阵列均固定

二、填空题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16、当U=2V的直流电压加在C=lμF的电容两端，则电容上流过的电流等于________A。

17、电路如题17图所示，已知R1=R2=1Ω，当电压源作用为零时，则电阻R2两端的电

压U=_________V。

18、电路如题18图所示，等效输入阻抗Zin=________Ω。

19、测得某双极型晶体三极管各极对地的电位如题19图所示，则可知该晶体管工作在

___________状态。

20、若测得某双极型晶体管基极电流IB=10μA，发射极电流IE=l.0lmA，则晶体管的

电流放大倍数β=_________。

21、某开环放大电路的增益为1000，为使闭环增益降至10，则施加的负反馈深度应

为__________。

22、迟滞电压比较器有__________个阈值电压。

23、比例系数既能大于1，又能小于1的运算电路是_________。

24、在单相桥式整流电路中，输出电压平均值Uo(AV)=10V，负载电阻RL=100Ω，则流过每个整流二极管的电流平均值ID(AV)为________A。

25、在硅稳压二极管稳压电路中，电阻R的作用是___________。

26、十六进制数2A转换成二进制数为__________。

27、题27图所示逻辑电路化简为“与或”形式的逻辑式Y=_________。

28、共阳极数码管的公共端通常接_________。

29、如题29图所示时序逻辑电路为同步_________进制计数器。

30、在可编程逻辑器件中，FPGA所表示的是_____________________。

三、分析题（本大题共8小题，每小题5分，共40分）

31、电路如题31图所示，已知R1=1Ω，R2=3Ω，Ul=2V，U2=4V，计算电流Il、I2、I3的值。

32、射极跟随器电路如题32图所示，已知晶体管的β=100，UBEQ=0.6V，RB=220KΩ，RE=3.3KΩ。

要求：

(1)计算晶体管的工作点电流IBQ、ICQ和电压UCEQ的值；

(2)确定晶体管的工作状态。

33、题33图所示电路中的运放为理想运放。

要求：(1)uo1与uil、ui2、ui3的关系式；

(2)uo与uil、ui2、ui3的关系式。

34、写出下列真值表对应的最简逻辑表达式，并用一个逻辑门符号表示该逻辑关系。

35、用卡诺图化简下列函数，并写出最简与或表达式。

F=B+C+

36、电路如题36图所示，写出F的表达式，并化简成最简与或式。

37、题37图所示电路为双四选一数据选择器构成的组合电路，写出输出Zl、Z2的逻辑表达

式，并判断Z1和Z2之间的逻辑关系。

38、题38图所示为同步时序电路，设起始状态Q2Q1Q0=000，画出该电路的状态转换图，并说明该电路的逻辑功能。

四、设计与计算题（本大题共4小题，第39、40小题各8分，第41、42小题各7分，共30分）

39、放大电路如题39图所示，已知晶体管的β=80，UBEQ=0.7V，各电容足够大，对输入信号频率呈短路。

要求：(1)计算静态集电极电流ICQ的值；

(2)画出微变等效电路；

(3)计算电压增益u；

(4)计算输入电阻Ri的值。

40、题40图所示电路为用运算放大器组成的多量程电流表原理图，有5mA、0.5mA、0.lmA、

50μA四档量程，输出端接有满量程为0—5v的电压表。

要求：(1)计算电阻R1、R2、R3、R4的值；

(2)当开关拨到0.5mA档时，能测量电流的范围是多少？

41、某车间有红、黄两个故障指示灯用来表示三台设备的工作情况。如一台设备出现故障，则黄灯亮；如两台设备出现故障，则红灯亮；如三台设备同时出现故障时，则红灯和黄灯都亮。试用与非门和异或门设计一个能实现此要求的逻辑电路。用A、B、C表示三台设备运行情况，R和Y分别表示红灯和黄灯工作情况，设备运行正常为0，否则为l；灯灭为0，否则为1。

要求：(1)列出真值表；

(2)写出逻辑表达式并化简；

(3)用与非门和异或门画出相应逻辑电路图。

42、试用1片集成异步十进制计数器74LS290设计一个八进制计数器，已知74LS290的功

能表如题42表所示。

要求：(1)写出反馈置零函数式；

(2)在题42图所示原理图中完成相应的逻辑电路图连接。

题42图