绝密 ★ 考试结束前

浙江省2013年1月高等教育自学考试

电子测量试题

课程代码：02348

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.系统不确定度的合成若从最不利的情况出发可采用________合成法。

A.几何	B.均方根

C.绝对值	D.代数

2.双斜式A/D变换属于________A/D变换。

A.斜坡电压式	B.逐次逼近比较式

C.V-F变换式	D.V-T变换式

3.在观测脉冲信号时，示波器应选________扫描方式。

A.连续	B.触发

C.交替	D.断续

4.某DVM在1.000V量程上，最大显示为1.999V，该DVM位数为

A.3位	B.3位半

C.4位	D.4位半

5.通用计数器测量周期时由石英振荡器引起的主要是________误差。

A.随机	B.量化

C.变值系统	D.引用

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共15小题，每空1分，共25分)

6.计量器具按用途可分为计量基准、计量________和工作用计量________三类。

7.从广义上说，凡是利用电子技术来进行的测量都可以说是________测量。

8.为保证在测量220V电压时，误差≤±2.5%，应选用等于或优于________级的300V量程的电压表。

9.在选择测量方案时，除了注意总合误差基本相同的情况下，还应兼顾测量的________、________等条件。

10.相对误差又叫相对真误差，它是________与________的比值。

11.在没有信号输入时，仍有水平扫描线，这时示波器工作在________状态；若工作在________状态，则无信号输入时就没有扫描线。

12.为观测直流稳压电源的100Hz纹波，示波器Y轴输入应采用________输入耦合。

13.示波器X轴放大器可能用来放大________信号，也可能用来放大________信号。

14.电平表输入阻抗选择150Ω时，测量值为＋10dBv时所对应的功率电平为________。

15.双踪示波器在双踪显示时，________方式适用于被测信号频率较高的场合，而________方式适用于被测信号频率较低的场合。

16.计数器测周的基本原理刚好与测频相反，即由________控制主门开门，而用________进行计数。

17.示波器的水平通道主要由扫描发生器环、________和________组成。

18.峰值电压表先________后放大，然后驱动________电流表。

19.在均值电压表中，检波器对被测电平的平均值产生响应，一般都采用________电路作为检波器。

20.在变容二极管扫频电路中，改变锯齿波电压的变化速率，可改变扫频________；而改变锯齿波电压的幅度，可改变扫频________。

三、改错题(本大题共5小题,每小题3分，共15分)

找出错误，将错误处写在“答题纸”上并改正。

21.由仪器最小分辨力限制引起的误差服从正态分布。

22.调节示波管栅极G2电位的电位器常称为“辉度”旋钮。

23.通用计数器在测周时，时标选得越大，则显示位数越多，因而±1误差的影响就越小。

24.马利科夫判据常用来判别周期性系统误差，亦可用来发现累进性系差。

25.DVM的抗干扰能力可用串模抑制比SMR和共模抑制比TMR来表示。

四、简答题(本大题共3小题,共15分)

26.扫频图示仪常用哪两种方法产生扫频信号？哪一种适用频率较高？（4分）

27.请写出电工仪表七级引用误差标准。(7分)

28.简述消除或削弱系统误差的典型测量技术有哪几种。(4分)

五、计算题(本大题共6小题,共35分)

29.已知两电阻分别为R1=100Ω±5%，R2=(200±0.6)Ω，试求两电阻串联时的总电阻和相对误差。(6分)

30.用电桥测电阻，利用公式Rx=R1·R3/R2，已知R1=100Ω±0.5Ω；R2=100Ω±5%；

R3=500Ω±0.5Ω，求Rx的相对误差。(7分)

31.利用正弦有效值刻度的均值表测量正弦波、方波和三角波，读数均为10V，试求三种波形信号的有效值分别为多少？（6分）

32.SBM-10A型示波器最低的扫描速度为0.1s/cm，其屏幕x方向可用宽度为10cm,如果要求观察到10个完整周期的波形，问示波器最低工作频率是多少？(4分)

33.某计数器校准频率误差｜Δfc/fc｜=1×10－9，利用该计数器将一个10MHz的晶体振荡器校准到10－7，则计数器闸门时间应为多少？能否利用该计数器将晶体校准到10－9，为什么？（6分）

34.利用正弦有效值刻度的峰值电压表测量正弦波、方波和三角波的电压，读数均为1V，问三种波形的有效值各为多少？(6分)