# 浙江省2012年10月高等教育自学考试

## 单片机原理及应用试题

课程代码：02358

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、判断题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

判断下列各题，在答题纸相应位置正确的涂“A”，错误的涂“B”。

1. 8051单片机有5个中断源，芯片相应有5个中断请求输入引脚。

2. 同级中断请求按照时间先后顺序响应。

3. 堆栈指针SP内装的是堆栈栈顶单元的内容。

4. 脉冲方式中断请求是脉冲的上升沿有效。

5. 在同一优先级别内，串行中断优先级别最高。

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共11小题，每空2分，共30分)

6.8位无符号二进制数中，最大的十进制数是______。

7.当使用8751单片机时，无需扩展外部程序存储器，此时EA应接______电平。

8.当8051单片机RST信号复位时,程序计数器PC值为______。

9.当8051单片机RST信号复位时,程序状态字PSW值为______。

10.8051单片机的外部中断1中断入口地址为______。

11.一个单片机所能执行的指令的指令集合称它的______。

12.单片机使用______作为串行数据传送速率的单位。

13.8051单片机ROM中，使用紫外线擦除的程序存储器英文缩写为______。

14.并行扩展总线包括3个组成部分，即______、______和______。

15.串行接口电路的主要功能是______化和______化。

16.ADC0809是______式A/D转换器，可以实现______路模拟信号的分时采集。

三、读程序题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）

17.写出下列指令的功能。

MOV  A, @Ri

ADD  A, Rn

XRL  A, Rn

18.假定程序开始时（SP）=07H，（A）=01H，（B）=02H，程序执行完毕（A）=______，（B）______，程序功能______。

PUSH ACC

PUSH  B

POP  ACC

POP  B

19.假定(A)=14H，(R5)=23H，

ADD A,R5 后累加器A的内容为 ______，CY的内容为 ______。

DA       后累加器A的内容为 ______。

20.下列指令执行后，（A）=______，（B）=______,（OV）=______。

MOV  A,#10H

MOV  B,#10H

MUL  AB

四、简答题（本大题共3小题，每小题4分，共12分）

21.按照由高到低的顺序写出51单片机的四个中断源。

22.从重装载方式和定时宽度两方面比较定时器工作方式1和方式2的不同点。

23.简述异步串行通信的帧格式。

五、综合题（本大题共3小题，每小题8分，共24分）

24.编写程序将内部RAM中从30H开始的9个无符号数相加，其和送40H单元（假定相加结果小于255）。

25.假定DAC0832工作于单缓冲模式，数据输入寄存器地址为4000H，其他引脚接合适电平，且输入寄存器数据从00H～0FFH变化输出从0～5V变化。试编程输出三角波。

26.已知P1口接8个LED，低电平点亮，试编写一个跑马灯程序，8个LED依次循环点亮，任何时刻只有一个LED点亮，假定延时程序已经编好，延时程序名称delay。