绝密 ★ 考试结束前

全国2013年4月高等教育自学考试

电机学试题

课程代码：02271

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共18小题，每小题1分，共18分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．联接组号不同的变压器不能并联运行是因为

A．电压变化率太大    	B．空载环流太大

C．负载时励磁电流太大    	D．不同联接组号的变压器变比不同

2．变压器空载电流小的原因是

A．变压器的励磁阻抗大    	B．一次绕组电阻大

C．一次绕组漏抗大    	D．短路阻抗大

3．一台同步发电机额定功率48kW，额定电压380V,Y接，f=50Hz , =0.85（滞后），那么此电机的额定电流是

A. 85.8A    	B.49.5A

C.72.9A    	D.95.3A

4．单相变压器铁心叠片接缝增大，其它条件不变，则空载电流

A．增大    	B．减小

C．不变    	D．基本不变

5．单相变压器外加正弦波电压，当磁路不饱和时，铁心中的磁通波形为

A．平顶波    	B．正弦波

C．尖顶波    	D．矩形波

6．三相对称绕组中通过的三相电流不对称，那么此三相绕组产生的磁动势为

A．圆形旋转磁动势    	B．椭圆形旋转磁动势

C．脉振磁动势    	D．恒定幅值的磁动势

7．异步电动机空载电流比同容量变压器大的原因是

A．异步电动机的铁耗大    	B．异步电动机的铜耗大

C．异步电动机有气隙    	D．异步电动机的漏抗大

8．一台50Hz三相异步电动机的额定转速n=720转／分，该电机的极数为

A．4极    B．6极    C．8极    D．10极

9．三相异步电动机等效电路中的附加电阻上所消耗的功率应等于

A．输出功率P2    	B．输入功率P1

C．电磁功率Pem	D．总机械功率Pmec

10．绕线式异步电动机带恒转矩负载运行，现转子回路串入适当电阻调速，当电机稳定运行后，此时转子电流I2将

A．增大2倍  	B．变小

C．不变    	D．增大1倍

11．与无穷大电网并联运行的一台凸极式同步发电机，若失去励磁后电机的最大电磁功率出现在功角

A．处    	B．处

C．处    	D．处

12．在同步电机中与异步电动机的励磁电抗Xm相对应的是

A．漏电抗    	B．同步电抗

C．电枢反应电抗    	D．没有相应电抗与之对应

13．同步发电机稳态运行时，若带=0.8（滞后）的负载，则电枢反应的性质为

A．交轴电枢反应    	B．直轴去磁电枢反应

C．直轴去磁兼交轴电枢反应    	D．直轴加磁兼交轴电枢反应

14．判断同步发电机过励运行状态的依据是

A．超前于    	B．滞后于

C．超前于    	D．滞后于

15．直流电动机的电刷逆转向移动一个小角度，此时电枢反应的性质为

A．去磁与交磁	B．加磁与交磁

C．纯去磁    	D．纯加磁

16．一台并励直流发电机希望改变电枢两端正负极性，采用的方法是

A．改变原动机转向    	B．改变励磁绕组的接法

C．改变转向又改变励磁绕组接法	D．增加原动机的转速

17．同步补偿机的作用是

A．补偿电网电力不足    	B．改善电网功率因数

C．作为用户的备用电源    	D．作为同步发电机的励磁电源

18．同步发电机带三相对称负载稳定运行时，转子励磁绕组

A．感应低频电动势    	B．感应基频电动势

C．不感应电动势    	D．感应直流电动势

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题（本大题共18小题，每小题1分，共18分）

19．三相变压器Y, d9中的组别号9表示低压侧线电压滞后高压侧对应线电压______角。

20．变压器型号SFP-63000/110，其中63000表示______。

21.Y,y联接的三相组式变压器，原边加正弦波线电压，原边相电势的波形为______。

22.YN,d联接的三相变压器，从原边看其正序阻抗Zl=______。

23．变压器联运行时，必须满足的条件是______。

24．变压器中既和原边绕组交链，也和副边绕组交链的磁通被称为______。

25．变压器的短路损耗可以近似的认为是______。

26．欲消除极距为的交流电机电枢绕组中v次谐波电动势，最有效的方法是采用y=______的短距绕组。

27．三相对称绕组通以三相对称交流电流产生______磁动势。

28．异步电动机最大电磁转矩近似与______平方成反比。

29．三相鼠笼式异步电动机采用星—角换接起动，起动转矩为直接起动转矩的______倍。

30．三相异步电动机转子转动后，转子侧的频率为______。

31．三相异步电机运行在电动机状态时的转差率范围是______。

32．并联于无穷大电网运行的汽轮同步发电机，原来发出一定的有功功率和容性无功功率，当减小有功功率而保持无功功率输出不变时功角将______。

33．同步发电机的静稳定判据为______。

34．同步发电机自同步法并列的缺点是______。

35．同步发电机与无穷大电网并联运行，欲只调节发电机输至电网的无功，应调节______。36．直流他励电动机能够保持机械特性硬度不变的调速方法是______。

三、简答题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）

37．试说明变压器的电压变化率与哪些因素有关。

38．说明交流绕组基波绕组系数的物理意义。

39．试说明同步发电机按准同步法并列应满足的条件。

40．写出异步电动机转速表达式，并写出鼠笼式异步电动机有哪几种调速方法。

四、作图题（本大题共2小题，每小题4分，共8分）

41．试写出隐极式同步发电机的功角特性方程式，并画出功角特性曲线。

42．试绘出Y,y4接线三相变压器位形图及接线图。

五、计算题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）

43．一台PN =4.5kW,Y／△接线，380/220V，=0.8， =80%， =960转／分的三相异步电动机，试求Y接线和△接线的额定电流。

44．一台三相50Hz的交流电机，定子每相串联总匝数为100匝，绕组系数Kwl=0.96，定子每相电势=6kV，试求每极基波磁通的大小。

45．一台三相变压器SN=320kVA, UIN/U2N=10/0.4kV，Y, y0联接，试求(1)变比k；(2)若高压侧每相有2500匝，低压侧的匝数为多少？

46．一台三相凸极同步发电机UN=400V，定子绕组Y接， =0.8（滞后），Xd=6.8

Xq=4.82，向电网输出某功率时，线电势为410V，功角，试求该发电机输出的有功功率P。

六、综合应用题（本大题共3小题，每小题8分，共24分）

47．一台SN=100kVA, U1N/U2N=6300V／400V, Y,d接线三相电力变压器，已知r k* =0.0225 ,

Xk*=0.039 ,P0=600W,pKN=2250W，试求：

(1)额定负载=0.8（滞后）时的二次侧电压及效率；

(2) =0.8（滞后）时的最大效率。

48．一台三相异步电动机PN=10kW, UN=380V,f=50Hz，极对数p=3，同时已知PCu2=500W,

Pmec +Pad=100W。试求：

(1)定子电流产生的旋转磁场转速；

(2)额定运行时的转差率；

(3)额定运行时电机输出的机械转矩。

49．与无穷大电网并联运行的汽轮同步发电机，UN*=1.0，xt*=0.8，ra*=O，IN*= 1.O，

=0.8（滞后），如励磁电流保持不变，试求负载功率减少到原来时的功角。