绝密 ★ 考试结束前

浙江省2013年1月高等教育自学考试

公路防护与软基处理试题

课程代码：10105

本试卷分A、B卷，使用2002年版本教材的考生请做A卷，并将答题纸上卷别“A”涂黑；使用2009年版本教材的考生请做B卷，并将答题纸上卷别“B”涂黑。不涂或全涂，均以B卷记分。请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

A卷

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.高路堤采用快速填土，可以使沉降系数

A.增大	B.减小

C.不变	D.消失

2.三维沉降计算方法包括

A.弹性理论法	B.模拟方法

C.经验法	D.以上三种均包括

3.以下三种粉煤灰路堤的压实难易程度（从难到易）排列的是

A.粗灰类粉煤灰路堤>细灰类粉煤灰路堤>混合灰类粉煤灰路堤

B.细灰类粉煤灰路堤>粗灰类粉煤灰路堤>混合灰类粉煤灰路堤

C.细灰类粉煤灰路堤>混合灰类粉煤灰路堤>粗灰类粉煤灰路堤

D.粗灰类粉煤灰路堤>混合灰类粉煤灰路堤>细灰类粉煤灰路堤

4.当硬壳层失去板体作用，软土层开始承受路堤荷载的作用，但坡脚外侧的土压力基本不变，这体现了硬壳层的____的作用。

A.应力滞后作用	B.板体支撑作用

C.反压作用	D.排水作用

5.下列哪个仪器是监测地下水位的变化的?

A.土压力计	B.孔隙水压力计

C.水位管	D.测斜仪

6.耐久性比较差的土压力计是

A.电阻应变式土压力计	B.钢弦式土压力计

C.气动式的土压力计	D.以上三种都不是

7.反压护道可以改善地基内____的应力状态。

A.受剪	B.受拉

C.受压	D.受弯

8.路堤容许工后沉降为30cm，是指

A.大中桥连接处路堤	B.通道连接处路堤

C.涵洞连接处路堤	D.普通长段路堤

9.下列哪个最适合应用于海湾滩涂淤泥地基处理？

A.爆炸挤淤法	B.排水固结法

C.复合地基法	D.塑料排水板法

10.总强度法采用____来测试抗剪强度。

A.直接快剪	B.固结快剪

C.三轴有效剪	D.静力触探

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

11.硬壳层可以使附加应力___________，沉降___________。

12.《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》中规定：硬壳层的天然含水量___________液限，天然孔隙比小于___________，不排水抗剪强度___________20kPa。

13.深层软土在高荷载下，沉降速度的加快是由___________引起的瞬时沉降；后期的填土速度___________是引起瞬时沉降增大的主要原因。

14.塑料排水板的施工效率___________袋装砂井，塑料排水板的经济性随着桩长的增加而___________。

15.软基路堤填筑过程中对孔隙水压力观测，可以起到___________作用和分析___________情况。

16.勘探点的布置一般要根据地质条件下的___________来确定，高等级道路在详勘阶段一般每公里不少于___________个钻孔。

17.在荷载作用下，瞬时沉降量的大小跟___________、填土速率、___________等因素有关。

18.抽水降水方法的原理是通过在短时间内___________（增加或减小）地基土的自重应力，从而___________（加快或减慢）沉降。

19.一般选用土工布时，要求土工布具有比较___________抗拉强度和比较___________延伸率。

20.粉煤灰的工程特点是质量轻、___________和透水性大。

三、名词解释(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

21.真空联合堆载

22.软土地基

23.轻质路堤

24.超载预压

四、问答题(本大题共4小题，每小题7分，共28分)

25.简述土压力盒、孔隙水压力计和测斜仪的作用。

26.简述详勘阶段的主要任务。

27.简述硬壳层地基破坏的主要特征。

28.简述爆炸挤淤处理公路软基的优点。

五、计算题(本大题20分)

29.在不透水的不可压缩土层上，填5m厚的饱和软粘土，已知γ=18kN/m3，压缩模量ES=1500kPa，固结系数cv=19.1m2/yr。

试计算：

(1）求土层的最终沉降量；(8分)

(2）当固结度达到60%时，所产生的沉降量；(6分)

(3）当软粘土固结度为0.6时，在其上填筑路堤，路堤引起的附加应力σ=120kPa，为矩形分布，如下图，求粘土层底部的附加应力和附加应力比值α。(6分)

B卷

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.高速公路路堤容许工后沉降为10cm，是指

A.桥台与路堤连接处	B.箱型通道处

C.一般路段	D.涵洞处

2.重锤夯实法一般适用于地下水位距地表____以上稍湿的土层。

A.50cm	B.60cm

C.70cm	D.80cm

3.下列哪种方法不适用于砂性土的碎石桩施工

A.振冲挤密法	B.沉管法

C.置换法	D.干振法

4.在塑料排水板加固地基时，在地面上铺筑砂砾垫层主要是为了

A.提高地基承载力	B.排水

C.施工需要	D.扩散路基应力

5.次固结沉降是由土骨架的____应力产生的骨架蠕变变形。

A.有效	B.总

C.剪应力	D.拉应力

6.真空预压法中，采用真空泵抽气后，土中产生____孔隙水压力，土体固结，地基强度提高。

A.正	B.负

C.零	D.以上均有可能

7.土工合成材料用作土体加筋时，其基本作用是给土体提供

A.抗剪强度	B.抗弯强度

C.抗拉强度	D.抗压强度

8.水泥搅拌桩是采用____方式提高了地基的稳定性。

A.排水	B.挤密

C.复合地基	D.换填土

9.膨胀土路基最严重的破坏形式是

A.剥落	B.泥流

C.鼓胀	D.滑坡

10.场地基本烈度大于或等于____时，才可能地基液化，否则不考虑液化问题。

A.6度	B.7度

C.8度	D.9度

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

11.公路地基处理需满足___________与___________两方面的要求。

12.换填法的加固原理是根据土中附加应力分布规律，让___________承受上部较大的应力，___________承受较小的应力，以满足设计对地基的要求。

13.碎石桩的施工方法可分为___________、___________、排土法和其他方法。

14.砂井中的砂料对渗流有阻力，会产生___________，从而减小___________。

15.___________和___________作用直接影响真空作用下砂井地基的固结速率。

16.按施工方法，土钉可分为钻孔注浆型土钉、___________土钉和___________土钉三类。

17.复合地基桩体按成桩所采用的材料可分为散体土类桩、___________类桩和___________类桩。

18.测斜仪分为___________和___________两种。

19.地基液化的评判方法有简单法、___________和___________。

20.采空区的工程地质勘察方法主要有工程地质测绘、___________及___________。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

21.软弱地基

22.深层密实

23.固结沉降

24.土工合成材料

25.膨胀土

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

26.简述碎石(砂)桩加固砂土的机理作用。

27.简述砂井法竖向排水体设计的内容。

28.简述真空排水预压法机理。

29.简述高速公路扩宽工程引起路基路面损坏的成因。

30.公路下采空区的治理主要方法和特点。

五、问答题(本大题10分)

31.论述无液化地基时和有液化地基时桩基典型震害的基本规律。

六、计算题(本大题10分)

32.某挡土墙工程，为条形基础，宽b=1.2m，埋深D=1m，作用与基础表面上的荷载为100kN/m,基础及基础上土的平均重度为20kN/m3。基础底面上为回填土，层厚1.0m，重度为17.5kN/m3。已知基础底面下砂垫层厚Z=1.5m，垫层的压力扩散角θ=30°。计算垫层底面宽度和垫层底面的附加应力。

题32图