# 全国2012年10月高等教育自学考试

## 自动控制理论(二)试题

### 课程代码：02306

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.线性定常系统传递函数的变换基础是

A.齐次变换	B.拉氏变换

C.富里哀变换	D.Z变换

2.在电气环节中，可直接在复域中推导出传递函数的概念是

A.反馈	B.负载效应

C.复阻抗	D.等效变换

3.不同的物理系统，若可以用同一个方框图表示，那么它们的

A.元件个数相同	B.环节数相同

C.输入与输出的变量相同	D.数学模型相同

4.设某函数x(t)的数学表达式为，式中x0为常数，则x(t)是

A.单位阶跃函数	B.阶跃函数

C.比例系数	D.常系数

5.通常定义当t≥ts以后，系统的响应曲线不超出稳态值的范围是

A.±1％或±3％	B.±1％或±4％

C.±3％或±4％	D.±2％或±5％

6.若要改善系统的动态性能，可以增加

A.微分环节	B.积分环节

C.振荡环节	D.惯性环节

7.当输入信号为阶跃、抛物线函数的组合时，为了使稳态误差为某值或等于零，系统开环传递函数中的积分环节数N至少应为

A.N≥0	B.N≥1

C.N≥2	D.N≥3

8.设开环系统传递函数为，则其频率特性的奈氏图与负实轴交点的频率值ω=

A.0.1rad/s	B.0.5 rad/s

C.1 rad/s	D.10 rad/s

9.设某开环系统的传递函数为，其频率特性的相位移θ(ω)=

A.-90°+tg-1ω- tg -110ω	B. -90°+ tg -1ω+ tg -110ω

C. -180°- tg -110ω+ tg -1ω	D. -180°+ tg -110ω- tg -1ω

10.设II型系统开环幅相频率特性为，则其对数幅频渐近特性与ω轴交点频率为

A.0.01 rad/s	B.0.1 rad/s

C.1 rad/s	D.10 rad/s

11.0型系统对数幅频特性的低频段渐近线斜率为

A.-60 dB/dec	B.-40 dB/dec

C.-20 dB/dec	D.0 dB/dec

12.系统的根轨迹关于

A.虚轴对称	B.原点对称

C.实轴对称	D.渐近线对称

13.计算根轨迹入射角的公式为

A	B.

C. 	D.

14.PD控制器具有的相位特征是

A.超前	B.滞后

C.滞后-超前	D.超前一滞后

15.设系统，，则

A.状态可控可观测	B.状态可控但不可观测

C.状态不可控且不可观测	D.状态不可控但可观测

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

16.常规控制器中比较元件的作用是发出______信号，表达式为e=r-y。

17.传递函数的零、极点及传递系数决定了系统的静态性能和______性能。

18.二阶系统的阻尼比ξ在______范围时，响应曲线为振荡发散的。

19.在单位阶跃输入信号作用下，I型系统的稳态误差ess=______。

20.当ω从0变化到∞时，惯性环节频率特性的极坐标图为第______象限的半圆。

21.如果系统的开环传递函数在______s平面上没有极点和零点，则称为最小相位传递函数。

22.在某负反馈控制系统中，系统的前向传递函数，反馈传递函数，那么闭环系统临界稳定的Kn值为______。

23.设某负反馈系统的开环传递函数为，则实轴上的根轨迹为______。

24.闭环频域指标有带宽频率ωb、谐振频率ωr和______等。

25.对单输入单输出系统的状态空间描述可转换为______描述。

三、名词解释题(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

26.前馈——反馈复合控制系统

27.稳态加速度误差系数Ka

28.控制系统的BIBO稳定性

29.根轨迹的幅值条件

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

30.试举出二个程序控制系统的例子。

31.传递函数的概念适用于什么样的控制系统?

32.设系统的开环传递函数为，试求系统的开环对数幅频特性高频段(ω→∞)渐近线的斜率。

33.线性系统非齐次状态方程的解包含哪几个部分?每个部分表示什么含义?

五、计算题(本大题共3小题，第34小题8分，第35、36小题各10分，共28分)

34.设控制系统的开环传递函数为，试用调整增益的方法，使相位裕量达到45°。

35.设开环传递函数为，试应用劳斯数据，求根轨迹与虚轴的交点及对应的K值。

36.设控制系统的方块图如题36图所示，已知输入信号为，求系统的稳态误差ess。