全国2012年7月高等教育自学考试

电子技术基础(二)试题

课程代码：02273

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．二极管的反向电压升高到某一值时，则反向电流急剧增大，这种现象称为(      )

A．导通	B．击穿

C．截止	D．饱和

2．在四价本征半导体中掺入何种元素就成为N型半导体(      )

A．3价元素	B．4价元素

C．5价元素	D．6价元素

3．基本共射极放大电路空载时，负载线与三极管输出特性图的横轴交于(      )

A．VCC	B．VCEQ

C．VCC-ICRC	D．ICQ·RL′

4．在放大电路中引入负反馈可使其通频带展宽为没引入反馈时的(      )

A．(1+AF)倍	B．1／(1+AF)倍

C．(1-AF)倍	D．AF倍

5．为更好的抑制零漂，集成运放的输入级大多采用(      )

A．直接耦合电路	B．阻容耦合电路

C．反馈放大电路	D．差动放大电路

6．产生频率准确性和稳定性都极高的正弦波信号可采用(      )

A．文氏桥振荡器	B．变压器耦合振荡器

C．电感三点式振荡器	D．石英晶体振荡器

7．滤波电路的重要目的是(      )

A．将交流电路变成直流

B．将交直流混合分量中的交流成份去掉

C．将高频率变成低频

D．将信号中的谐波成份去掉

8．任意两个不相同的最小项的乘积等于(      )

A．1	B．0

C．A	D．

9．三位二进制代码可以编出的代码有(      )

A．3种	B．4种

C．6种	D．8种

10．半导体数码管的每个显示线段都是(      )

A．灯丝	B．发光二极管

C．发光三极管	D．熔丝

11．以下电路属于时序逻辑电路的是(      )

A．译码器	B．数据选择器

C．寄存器	D．与非门

12．设计一个四位二进制寄存器，至少应该选用触发器的个数是(      )

A．1	B．2

C．4	D．8

13．移位寄存器主要由哪种部件组成(      )

A．触发器	B．计数器

C．数据选择器	D．译码器

14．为产生周期性矩形波，应当选用(      )

A．施密特触发器	B．单稳态触发器

C．多谐振荡器	D．译码器

15．一般来说，ADC的位数越多，其能分辨的模拟电压值(      )

A．越小	B．越大

C．与位无关	D．与参考电压有关

二、填空题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．通常将纯净的，晶格完整的半导体称为__________。

17．以空穴为多数载流子的半导体称为__________。

18．基本共射放大电路，如果静态时减小基极电阻Rb，IC将__________。

19．多级放大电路比单管放大电路的频带__________。

20．功率放大电路按静态工作点设置不同分为__________类、乙类和甲乙类三种工作方式。

21．理想运放工作在线性区时，同相输入端与反相输入端电压__________。

22．电容三点式振荡器振荡频率高，振荡频率可达__________以上。

23．半波整流电路，若输入交流电压有效值为U2，则整流管所承受的最大反向电压为_______。

24．在基本逻辑公式中A·A=______。

25．数字电路按功能可分为__________逻辑电路和时序逻辑电路。

26．在TTL三态门，OC门中能实现总线连接方式的是__________。

27．如果令J=K=1，则J—K触发器就转换成了__________触发器。

28．集成施密特触发器有__________和CMOS两种类型。

29．某八位ADC最大输入电压为5V，则其分辨率为__________V。

30．只读存储器的类型有固定ROM、__________和EEPROM三种。

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

31．多级放大电路的级间耦合方式有哪几种?简述各自的特点及用途。

32．用公式法化简逻辑函数。

33．简述反馈的基本含义。

34．描述计数器逻辑功能的方法有哪几种?

四、分析计算题(本大题共5小题，每小题10分，共50分)

35．单管放大电路如图所示：

(1)求静态工作点(IBQ，ICQ和UCEQ)；

(2)画出电路的中频微变等效电路；

(3)求电压放大倍数；

(4)求输入和输出电阻。

36．电路如图所示，A1，A2均为理想运放。

(1)说明A1，A2及相应元件构成的电路名称及U。为何种波形；

(2)当RF=2KΩ时，R1如何选择；

(3)求输出信号的频率。

37．电路如图：

试：（1）求Uo与Ui的关系式；

（2）分别指出A1，A2各构成什么功能电路。

38．设计一个举重裁判电路，A、B、C为三个裁判，其中A为主裁判，B、C为副裁判，当包括A在内的至少两个裁判同意时，表示举重成功，设计电路

要求：（1）列出真值表；

（2）写出逻辑表达式；

（3）用与非门实现该电路。

39．时序逻辑电路如图：

（1）写出驱动方程；

（2）求出状态方程；

（3）画出状态转换表和状态转换图；

（4）指出电路为同步电路还是异步电路。