浙江省2012年1月高等教育自学考试

电力系统基础试题

课程代码：02300

一、填空题(本大题共10小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1. 电力网由变压器和______两大元件组成。

2. 研究三相对称系统时，常用______相等值电路。

3. 简单电力系统静态稳定的实用判据是______。

4. 电力系统频率调整的必要条件是有功功率平衡且有一定的______。

5. 单相短路时，故障电流为正序电流的______倍。

6. 发电机低于额定功率因数运行时将受到______的限制。

7. 中性点经高电阻接地，经______接地均属于中性点非有效接地方式。

8. 电缆线路的主要结构包括导体层、______和保护层。

9. 我国大型电力系统允许的频率偏移为______。

10. 为提高电晕临界电压500kV电力线路常用______导线。

二、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 110kV耐张杆塔上X-4.5型绝缘的片数为(　　　)

A. 3片	B. 7片

C. 13片	D. 8片

2. 电力系统短路故障中，属于对称故障的是(　　　)

A. 三相短路	B. 单相接地

C. 二相短路	D. 二相接地

3. 由发电机调速器参与的频率调整属于(　　　)

A. 三次调频	B. 二次调频

C. 有差调频	D. 无差调频

4. 环形网络中的功率分点通常是环网中的(　　　)

A. 电流最小点	B. 功率最小点

C. 电压最低点	D. 电压中枢点

5. 设变压器的正、负、零序阻抗分别为x1、x2、x0，它们的关系是(　　　)

A. x1≠x2≠x0	B. x1≠x2=x0

C. x1=x2≠x0	D. x1=x2=x0

6. 系统装设消弧线圈通常采用(　　　)

A. 全补偿方式	B. 过补偿方式

C. 欠补偿方式	D. 不补偿方式

7. 电力系统发生单相接地时，正序增广网络中附加电抗的大小为(　　　)

A. 0	B. X∑2+X∑0

C. X∑2∥X∑0	D. X∑2+X∑1+X∑0

8. 发电机的额定电压比同电压等级线路的额定电压高5%的原因是线路有(　　　)

A. 功率损耗	B. 电流损耗

C. 电压损耗	D. 电能损耗

9. 加强型钢芯铝绞线型号表示为(　　　)

A. LGJ	B. LGJJ

C. LGJQ	D. LJ

10. 提高系统静态稳定的措施是(　　　)

A. 自动重合闸成功	B. 强行励磁成功

C. 减少元件电抗	D. 连锁切机

11. 中枢点实行逆调压，其电压要求是(　　　)

A. 1.025UN—1. 075UN	B. 恒定值

C. 额定值	D. 最大1.05UN最小1.0UN

12. 下列变量中不属于电能质量指标的是(　　　)

A. 电流	B. 电压

C. 频率	D. 波形

13. 超高压线路使用串联补偿的主要目的是(　　　)

A. 提高电晕临界电压	B. 提高静稳定能力

C. 减少线路导纳	D. 增加线路电抗

14. 35kV输电线路，其首、末端电压分别为36.75、35kV，则线路的电压损耗为(　　　)

A. 10%	B. 7.5%

C. 5%	D. 2.5%

15. 计算变压器电抗时需用的技术数据为(　　　)

A. △Pk	B. Uk%

C. △P0	D. I0%

16. 线路的几何均距的大小影响线路的(　　　)

A. 功率	B. 电阻

C. 电抗	D. 电导

17. 电力系统有功日负荷曲线下所包含的面积代表了负荷的(　　　)

A. 功率大小	B. 电能损耗

C. 电压水平	D. 功率因数

18. 为能及时增加的负荷供电而设置的备用须是(　　　)

A. 冷备用	B. 热备用

C. 国民经济备用	D. 事故备用

19. 变压器的分接头通常设在(　　　)

A. 低压侧	B. 高压侧

C. 高低压侧	D. 油箱外

20. 一般计算时可以忽略线路电导，是因为可忽略线路的(　　　)

A. 电压损耗	B. 功率损耗

C. 电能损耗	D. 电晕损耗

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1. 选择调频厂应考虑哪些条件?

2. 220kV线路空载运行时，线路首、末端电压哪点高?为什么?

3. 对电力系统运行的基本要求有哪些?

4. 如图为某系统的功角特性曲线，PI为故障前，PⅡ为故障时，PⅢ为故障后，说明为什么快速切除故障可以提高系统暂态稳定性。

四、简单计算题(本大题共4小题，每小题7分，共28分)

1. 如图所示110kV两端供电网，全网都用LGJ-120型导线架设，单位长度阻抗为r1+jx1=0.27+j0.327欧，运算负荷大小标于图上，求初步功率分布。

2. 某降压变压器，电压比为110±2×2.5%/11kV,最大负荷时低压侧折算到高压侧的电压为98.4kV，最小负荷时低压侧折算到高压侧的电压为101.3kV，变压器低压侧电压允许变动范围10.25kV-10.75kV，试选择分接头。

3. 已知某同步发电机参数Xd=1.2、Xq=0.8、发电机运行时U=1.0、I=0.8、功率因数为0.85，若以为参考向量，求q。

4. 某发电机接入无限大容量系统母线，如图所示，已知Xd∑=0.769、E′=1.47且保持不变。若静态稳定储备系数要求不低于80%，求发电机极限功率及正常运行时最大输送功率(标么值)。

五、综合计算题(本大题共2小题，每小题11分，共22分)

1. 某发电厂的发电负荷为66.5+j44.5MVA,经一台变压器送入输电线路，如图所示，求发电厂的运算功率。已知变压器参数：容量90000kVA,变比为121±2×2.5%/10.5kV，

△Pk=440kW、Uk%=10.5、△P0=75kW、I0%=0.7,线路参数：长度为100km，单位长度阻抗为0.105+j0.383欧、电纳为2.98×10-6s/km。

2. 简单电力系统如图所示，在k点发生A、B两相短路，试计算短路电流。(取Sn=100MVA,

Un=Uav)