浙江省2012年1月高等教育自学考试

单片机原理及应用试题

课程代码：02358

一、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.单片机中用于存放下一条将要执行的指令的地址寄存器是(　　　)

A.ACC	B.PC

C.PSW	D.SP

2.MCS-51外扩存储器时，系统的数据总线是由______构成。(　　　)

A.P0	B.P1

C.P2	D.P3

3.CPU响应______中断时，不会由CPU自动清除中断请求标志。(　　　)

A.外部中断0	B.定时器T0

C.计数器T1	D.串行口

4.要用传送指令访问MCS-51片外RAM，它的指令操作码助记符应是(　　　)

A.MOV	B.MOVX

C.MOVC	D.PUSH

5.在串行数据通讯中，若要传送1字节有效数据，在实际线路上至少传输______信息。

(　　　)

A.8位	B.9位

C.10位	D.11位

二、填空题（本大题共8小题，每空2分，共20分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

6.利用8051组成的工作系统，程序放在内部ROM，它的引脚应该接______电平。

7.MCS-51有______组工作寄存器，它们的地址范围是______。

8.堆栈操作遵循的原则是______。

9.以助记符形式表示的计算机指令就是它的______语言。

10.12根地址线可寻址______KB存储单元。

11.当使用慢速外设时，最佳的传输方式是______。

12.汇编语言中可以使用伪指令，它们不是真正的指令，只是用来______。

13.进行串行通信，通信双方需具有相同的______和______。

三、名词解释（本大题共3小题，每小题3分，共9分）

14.寻址方式

15.线选法

16.全双工

四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

17.堆栈有哪两种类型？MCS-51单片机的堆栈是如何操作的？

18.MCS-51单片机的存储器从物理结构上和逻辑上分别可划分哪几个空间？

19.8051定时器做定时和计数时，其计数脉冲分别由谁提供？

20.简述8155有几种工作方式，各是什么？

21.以ADC0809为例，说明A/D转换器转换数据的传送有哪几种方式，并作简要描述。

五、读程序填空（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

22.MOV　30H,#57H

MOV　　　R0，#30H

MOV　	A，@R0

SWAP　	A

ANL　	A,#0FH

ORL　	A,#30H

MOV　	31H,A

XCHD　	A,@R0

ANL　	A,#0FH

ORL　	A,#30H

MOV　	32H,A

（1）程序的功能是______;

（2）执行上述程序后(31H)=______,(32H)=______。

23．START:MOV　　　R0，#30H

MOV　	R7，#9

MOV　	A，@R0

LOOP:INC　	R0

ADD　	A,@R0

DJNZ　	R7,LOOP

MOV　	30H,A

RET

（1）程序的功能是:______；

（2）总共有______个数参与了运算；要使结果正确，这些数需附加的条件是______。

24.　　  　JMP　　　    @A+DPTR

BRTAB:　AJMP	ROUT0

AJMP　	ROUT1

AJMP　	ROUT2

AJMP　	ROUT3

AJMP　	ROUT4

AJMP　	ROUT5

（1）如果执行本程序前，A中保存的是一个与键值相关的值,则DPTR的值是______；

（2）在执行JMP@A+DPTR前A中的值应是键值的______倍。（设键值为0.1.2……）

六、综合题（本大题共2小题，共21分）

25.利用单片机与DAC接口，产生锯齿波。试完成下面的接口电路，并填充完成下面的D/A转换程序，要求锯齿波的周期为1024ms。（12分）

程序：

MOV　　　        DPTR，#8000H　　　　；输入寄存器地址

MOV　	R0，#00H	；转换初值

WW：	MOV　	A，R0

______；D/A转换

MOV　	R7，#______

W1：	ACALL　	DELAY	；延时1ms

DJNZ　	R7，W1

______；

AJMP　	WW

26.使用MCS-51片内定时器，从P1.0输出50Hz的方波，晶振频率为12MHz。其程序如下：（9分）

MOV　	IE，#00H

MOV　	TMOD，#01H

LOOP：	MOV　	TH0，#______

MOV　	TL0，#______

______

WAIT：JNB　	TF0，WAIT

CLR　	TF0

CLR　	TR0

______

AJMP　	LOOP

（1）完成上面程序；

（2）该程序采用的是______方式检测定时器溢出。