# 全国2012年10月高等教育自学考试

## 微型计算机原理及应用试题

### 课程代码：02277

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

### 选择题部分

注意事项：

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．计算机表示一个二进制数的最基本的单位是

A．位	B.字节

C．字	D.双字

2．世界上第一台电子计算机是

A．Apple 机	B.ENIAC

C．IBM 360	D.IBM PC机

3．基址寄存器是指

A．AX	B.BX

C．CX	D.DX

4．要将进位标志置1，可执行指令

A．CLC	B.CLD

C．STC	D.STD

5．数据定义语句中，用命令DD定义的数据的长度为

A.8位	B.16位

C．32位	D.64位

6．SRAM芯片6116的片选信号为

A.	B.GND

C．	D.

7．下列关于I/O端口独立编址的说法，正确的是

A．译码电路较简单	B.I/O端口占用内存空间

C．程序设计的灵活性好	D.不需要专用的I/O指令

8.74LS373芯片是一种

A．译码器	B.锁存器

C．缓冲器	D.数据收发器

9．异步通信时，在电平幅值一定的情况下，数据传送的距离与数据传送的速率

A．无关	B.相等

C．成正比	D.成反比

10．在8251A提供的与MODEM相连的控制信号中，用于表示数据终端准备好的信号是

A.	B.

C．	D.

11．下列PC总线信号线中，属于控制线的是

A.A19～A0	B.D7～Do

C.	D.

12．十进制数-126 的8位二进制补码表示为

A.  01111110	B.10000000

C．10000001	D.10000010

13．设某一个32位浮点数的阶码有7位，尾数有23位，阶符和数符各1位，则它能表示的最大正数为

A.(1-2-23)×27	B.(l-2-7)×223

C.(l-2-127)×223	D.(1-2-23)×2127

14．设某存储单元的段基值为9000H，偏移地址为1000H，该存储单元的物理地址为

A．0A000H	B.10000H

C．19000H	D.91000H

15．下列指令中，源操作数的寻址方式为立即寻址的是

A．MOV	BX，A

B.MOV	BX，A+l

C．MOV	BX，OFFSET 	A

D.MOV	BX，A[SI]

16．设AX中存放一个带符号数，要完成(AX)/2运算，应使用指令

A．RCR   AX，1	B.ROR   AX，1

C．SAR   AX，1	D.SHR   AX，1

17．设AX=0089H，指令“CBW”执行后，AX寄存器的内容为

A．0089H	B.0F89H

C．8089H	D.0FF89H

18.8086系统的存储器采用奇偶分体，当传送奇地址的高位字节时

A．=L，A0= L

B.=L，A0= H

C．= H，A0= L

D.= H，A0= H

19．两片8259A级联，最多可管理的不同优先级的中断源为

A．8级	B.9级

C．15级	D.16级

20．当输入电压满刻度值为1V时，10位模／数转换器的分辩率约为

A．1m V	B.l0m V

C．l00m V	D.1V

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21．下列8086微处理器的引脚信号中，受最小／最大工作方式影响的控制信号有

A．	B.

C．	D.

E．

22．下列指令中，错误的指令有

A．MOV	DS，1000H

B.MOV	DS,AX

C．MOV	DI，1000H

D.MOV	[BX]，[SI]

E．MOV	BX，[SI]

23．设有数据定义“A  DB  l,2”。下列指令执行后，可使BL=1的指令有

A．MOV	BL，A

B.MOV	BL，TYPE   A

C．MOV	BL，LENGTH   A

D.MOV	BL，SIZE   A

E．MOV	BX，WORD  PTR   A

24．下列关于74LS138译码器的说法，正确的有

A．74LS138芯片有三个“选择”输入端

B.74LS138芯片有三个“使能”输入端

C．74LS138芯片有8个输出端

D.若74LS138的输入端中除G1为高电平外，其余的“使能”输入端和“选择”输入端全部为低电平，此时输出端为低电平

E．若74LS138的输入端中除G1为高电平外，其余的“使能”输入端和“选择”输入端全部为

低电平，此时输出端为低电平

25．下列中断类型码中，属于内部中断的中断类型码有

A．0	B.1

C．2	D.3

E．4

### 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

26．总线是微处理器、________和________之间相互交换信息的公共通路。

27．类型指定运算符PTR可以为标号指定的类型属性有________和________两种。

28．从器件组成的角度来分类，半导体存储器可分为________存储器和________存储器两种。

29．控制信息是由________发出的，用于控制外设接口________以及外设的启动和停止的信息。

30．当总线上所接负载超过总线的负载能力时，必须在总线和负载之间加接________

或________。

四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

31.8086CPU的标志寄存器中，状态位AF为辅助进位标志，仿照这一写法，写出状态位CF、OF、PF、SF和ZF的含义。

32．内存芯片同CPU连接时，CPU的地址线分成哪两部分？分别有什么作用？

33.SUB指令和CMP指令有何异同之处？

34．写出将字符A输出到打印机上的指令序列。

35．与程序传送控制方式相比，DMA数据传送速度明显提高的原因是什么？

五、分析题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

36．阅读下面的程序段，回答问题。

XOR	BX，BX

MOV	CX，30

Ll:MOV	AX，CX

MOV	DL，5

DIV	DL

CMP	AH，0

JNE	L2

ADD	BX，CX

L2:LOOP	Ll

(1)程序段执行后，BX寄存器的内容是什么？

(2)若将程序段中的指令“MOV  DL，5”改写为“MOV  DL,3“程序段执行后，BX寄存器的内容又是什么？

(3)程序段完成什么功能？

37．设8253的端口地址分别为210H～213H（通道0的地址为210H，控制口地址为213H）。

已知计数器0连续产生20KHz方波，将计数器0的输出OUT0作为计数器1的时钟CLK1，使其连续产生20ms定时中断，请填空完成以下程序段。

MOV	AL，  (1)  	；工作方式控制字中无关位默认为0

MOV	DX，  (2)

OUT	DX，AL	；写控制寄存器，设置定时器1

MOV	DX，  (3)

MOV	AX，  (4)  	；计数初值，采用十六位二进制计数

OUT	DX，AL	；写入计数初值的低8位

MOV	AL，  (5)

OUT	DX，AL	；写入计数初值的高8位

六、设计题（本大题共1小题,15分）

38．某应用系统以8255A作为接口，通过B口采集一组开关S7～S0的状态，然后通过A口控制发光二极管LED7～LED0显示开关状态：Si闭合，则对应LEDi亮；Si断开，则对应的LEDi灭，如题38图所示。设8255A端口地址为320H～323H，请填空完成以下程序段。

S

MOV	AL，  (1)  	；初始化，方式选择控制字中无关位默认为0

MOV	DX，  (2)

OUT	DX，AL

Ll:  MOV	DX，  (3)

IN	AL，DX	；读开关状态（1断，0通）

(4)  	AL

MOV	DX，  (5)

OUT	DX，AL	；对应LED灯点亮（1亮，0灭）

JMP	Ll