绝密 ★ 考试结束前

浙江省2013年10月高等教育自学考试

电子测量试题

课程代码：02348

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．如测量值的标准偏差与系统误差越小，则测量值的

A．准确度越高	B.精密度越高

C.精确度越高	D.正确度越高

2．在观测负极性微分窄脉冲时，示波器宜采用______方式来进行观测。

A．外触发“—”HF耦合	B.内触发“—”HF耦合

C.内触发“—”触发扫描	D.内触发“拉yB”触发

3．通用计数器采用______电路整形，有一定的抗干扰能力。

A．差分放大	B.施密特

C.JK触发器	D.密勒

4．______电路的优点是可隔掉直流成分，故可以用来测量含有直流分量的交流电压峰值。

A．串联式峰值检波	B.并联式峰值检波

C.半波整流式	D.桥式整流式

5．数字多用表中，电阻测量常采用______来实现。

A．恒流源通过电阻测电压	B.恒压源加于电阻测电流

C.电桥平衡法	D.电阻-时间变换法

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共13小题，每空1分，共25分)

6．从狭义上来说，电子测量是在电子学中测量有关电的__________。

7．示值相对误差定义为绝对误差与__________的比值。1.0级100mA的电流表,在50mA处允许的示值相对误差为__________。

8．变值系差可分为__________、__________和按复杂规律变化的系差。

9．将数字462.5和463.5保留3位有效数字，其值为__________和__________。

10．示波器是典型的信号__________域分析仪器，频谱分析仪是典型的信号__________域分析仪器。

11．示波器的垂直通道主要由__________、__________、延迟线和Y输出放大器组成。

12．双踪示波器根据开关信号的转换速度不同，有两种不同的时间分隔方式，它们分别是__________方式和__________方式。

13.取样示波器，它根据取样原理将__________信号转换为__________信号，然后再进行显示。

14．电子计数器测量频率时，选用的闸门时间越长，则显示的位数越__________，__________误差的影响就越小。

15．交流电压表组成形式，均值电压表一般采用__________式，峰值电压表一般采用__________式。

16.DVM的抗干扰能力可用__________和__________来表示。

17．基本量程为1V、最大计数容量为1999的DVM，通常称为__________位DVM，__________超量程能力。

18.扫频信号的基本要求是：具有足够宽的扫频范围；__________；__________。

三、改错题(本大题共5小题，每小题3分，共15分。指出错误并改正)

19．在测量条件不变，仪器准确程度、周围环境条件相同的情况下造成的测量误差是系统误差。

20．示波器的触发极性开关选“+”时，为信号正电平触发。

21．测量周期时，通用计数器采用较小的时标可以减小标准频率误差的影响。

22.均值电压表的工作频率范围，主要受检波二极管的高频特性限制，典型的频率范围为20Hz～10MHz。

23．双斜积分式A/D变换器的变换时间与输入电压大小无关，仅由它的输出数码的位数和钟频决定。

四、计算题(本大题共6小题，共35分)

24．检定一个1.5级100mA的电流表，发现在50mA处的误差最大，其值为1.4mA，其它刻度处的误差均小于1.4mA,问这块电流表是否合格？(3分）

25．已知两电阻分别为R1=62Ω±2%，R2=(150±0.6)Ω，试求两电阻串联及并联时的总电阻和相对误差。(8分)

26．已知示波器荧光屏显示波形如（题26图）所示。问

题26图

（1）若示波器偏转灵敏度Dy=0.5V/cm,扫描速度为0.2μs/cm(“微调”置“校正”位），求被测信号的峰—峰值及频率；

（2）若信号频率为2kHz时，求x轴每cm代表的时间t为多少？(8分）

27．用某计数式频率计测频率，已知晶振频率fc的相对误差为Δfc/fc=±5×10-8，门控时间T=1s，求：

（1）测量fx=10MHz时的相对误差；

（2）测量fx=10kHz时的相对误差；

并提出减少测量误差的方法。（6分）

28．测量如（题28图）所示的方波电压。现分别用峰值电压表、全波均值电压表、真有效值电压表（均按正弦波有效值定度）进行测量，示值各为多少？（6分）

题28图

29．利用电压电平表测量某信号源的输出功率，该信号源输出阻抗为150Ω，在阻抗匹配的情况下，电压电平表读数为10dB，此时功率电平为多少？信号源输出功率为多少？（4分）

五、简答题(本大题共4小题，共15分)

30.如（题30图）所示脉冲波形的波形因素KF、波峰因素KP各为多少？写出表达式。(4分)

题30图

31.通用示波器内触发信号能否在延迟线以后引出？为什么？（4分）

32.简述电子计数器测频的基本工作原理。（4分）

33.在实际生活、工作、科学研究中，标准的“时频”如何提供给用户？(3分）