绝密 ★ 考试结束前

浙江省2013年10月高等教育自学考试

发电厂动力部分试题

课程代码：02311

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.气体的压力是组成气体的大量分子对______碰撞的统计平均值。

A.容器底面	B.容器壁面

C.容器侧面	D.容器顶面

2.1kg工质的______称工质的比热力学能。

A.比压能	B.比动能

C.比压能和比位能之和	D.比动能和比位能之和

3.通用气体常数Rm是与气体的______无关的恒定常数。

A.性质	B.状态

C.性质或状态	D.性质和状态

4.下列锅炉设备中，______不属于受热面设备。

A.汽包	B.省煤器

C.空气预热器	D.水冷壁

5.根据锅炉自然水循环系统中水在设备中的汽化流程，______述说的设备流程是正确的。

A.汽包、下降管、下联箱、水冷壁管、汽包	B.汽包、水冷壁管、下降管、下联箱、汽包

C.汽包、下联箱、水冷壁管、下降管、汽包	D.汽包、下降管、水冷壁管、下联箱、汽包

6.下列锅炉中______是按循环方式不同分类的。

A.燃气锅炉	B.沸腾锅炉

C.直流锅炉	D.液态排渣锅炉

7.锅炉汽水系统高压段的压力是由______产生和维持的。

A.循环水泵	B.凝结水泵

C.给水泵	D.疏水泵

8.对于平板式静电除尘器，下面______述说是正确的。

A.静电除尘器的集尘板带正电，放电极带负电

B.静电除尘器的集尘板带负电，放电极带正电

C.静电除尘器的集尘板带正电，放电极带正电

D.静电除尘器的集尘板带负电，放电极带负电

9.自然循环锅炉启动时开始向汽包供水的水温

A.不大于90℃，时间不小于2~4h	B.不小于90℃，时间不大于2~4h

C.不大于90℃，时间不大于2~4h	D.不小于90℃，时间不小于2~4h

10.对直流循环锅炉停用时的操作，下面______述说是正确的。

A.用减少入炉燃料量、供风量和关小调节汽门来减小锅炉负荷

B.用减少入炉燃料量和供风量来减小锅炉负荷

C.用关小调节汽门来减小锅炉负荷

D.用减少入炉燃料量来减小锅炉负荷

11.下面______是按工作原理分类的。

A.凝汽式汽轮机	B.冲动式汽轮机

C.背压式汽轮机	D.中间再热式汽轮机

12.汽轮机型号第一部分“N300”表示

A.两次调节抽汽式汽轮机，主蒸汽温度300℃

B.凝汽式汽轮机，汽轮机额定功率300MW

C.凝汽式汽轮机，主蒸汽温度300℃

D.两次调节抽汽式汽轮机，汽轮机额定功率300MW

13.运行中凝汽器的真空度增大会引起汽轮机

A.热损失率降低	B.排汽饱和温度上升

C.汽缸及后轴承膨胀量增大	D.振动或动静部件摩擦

14.原煤进入原煤仓之前还得经______进行处理。

A.磁铁分离器	B.磁铁分离器、筛分器

C.磁铁分离器、筛分器、碎煤机	D.磁铁分离器、筛分器、碎煤机、磨煤机

15.能得到较大落差的水电厂是

A.河床式水电厂	B.坝后式水电厂

C.无压引水式水电厂	D.有压引水式水电厂

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

16.加给热力系统工质的热量，热力系统恒为两种形式存在，

A.要么使工质膨胀对外界做功

B.要么使工质恒压对外界做功

C.要么使工质的比压力改变

D.要么使工质的比体积改变

E.要么使工质的比热力学能改变

17.绝对黑体对______投射来的辐射能都全部吸收。

A.任何温度	B.任何场合

C.任何方向	D.任何时间

E.任何波长

18.煤的主要物质元素中______能燃烧放出热量。

A.碳	B.氢

C.氧	D.氮

E.硫

19.给炉膛提供过大的过量空气会使得

A.燃料与空气混合不佳

B.不利于燃料的着火和稳定燃烧

C.排烟热损失增大

D.锅炉效率下降

E.热交换时间增加

20.水轮发电机组刚安装或大修后，开机前应检查______等。

A.上游闸门已开启	B.下游闸门已开启

C.渗漏排水泵已启动	D.断路器已断开

E.制动风闸已落下

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

21.卡诺循环告诉我们，要使热转变为功，就必须具备______和______。

22.流体掠过固体表面时的对流换热机理有在流体与壁面之间的温差作用下发生流体分子的______导热现象和蕴藏于流体的热熵随流体流动产生的______导热现象。

23.汽轮机超速保护装置______是利用______原理实现的。

24.水流功率正比于______和______。

25.反击式水轮机由水轮机室、______机构、转轮、______机构四大部分组成。

四、名词解释(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

26.过热度

27.喷管的“临界压力比”

28.级的相对内效率（用比值解释）

29.同步器

30.双重调节调速器

五、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

31.根据平壁传热计算公式解释强化传热措施。

32.简述管式空气预热器烟气与空气换热特点。用对比法简述两种回转式空气预热器烟气与空气换热特点。

33.简述自然循环锅炉的“三冲量自动给水调节系统”原理。

34.简述提高火电厂热经济性的途径。

35.写出水轮机水能转换成机械能过程中出现的三种效率及产生能量损失的原因。

六、综合应用题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

36.请介绍给水回热循环过程，并分析给水回热循环提高循环热效率的原因。

37.已知汽轮机进汽比焓h1、锅炉给水比焓hgw、汽轮机理想比焓降ΔhT,i、汽轮机相对内效率ηT,r、汽轮机机械效率ηm和发电机效率ηg，写出汽轮发电机组绝对电效率的表达式，并解释式中两个参数相乘或相减运算后的物理意义和量纲、三个参数相乘运算后的物理意义和量纲、四个参数相乘运算后的物理意义和量纲、……以此类推。