浙江省2012年4月高等教育自学考试

数字电路试题

# 课程代码：02344

一、填空题(本大题共11小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.实现多位二进制数相加的电路称为______，实现两个二进制加数及一个来自低位进位的全加运算的电路称为______。

2.半导体三极管作为开关使用，它的工作状态有两种，一是______状态；二是______状态。

3.CMOS反相器是由NMOS管和______管组成的互补电路。

4.逻辑函数常用到的表示方法有六种，分别是______、______、函数式、逻辑图、波形图和VHDL描述。

5.时序逻辑电路的输出不仅取决于该时刻电路输入信号的状态，而且还与电路______的状态有关。

6.在多路数据传送过程中，能够根据需要将其中任意一路挑选出来的电路，叫做______，它的功能和______的功能正好相反,互为逆过程。

7.3变量的逻辑函数有______个最小项，任意两个不同的最小项的乘积为______，变量全部最小项之和为______。

8.触发器接收输入信号之前的状态叫做______，用Qn表示；触发器接收输入信号之后的状态叫做______，用Qn+1表示。

9.计数器的容量或长度有时又称之为______，n位二进制计数器的容量为______。

10.4096×4位的RAM有______根地址线，______根数据线。

11.三变量函数最小项A,用注有下标的小写m表示，记作______。

二、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.下列方法中，______不能消除竞争冒险。(      )

A.引入封锁脉冲	B.引入选通脉冲

C.接入滤波电容	D.化简电路，减少逻辑器件数目

2.卡诺图上变量的取值顺序是采用______的形式，以便能够用几何上的相邻关系表示逻辑上的相邻。(      )

A.二进制码	B.循环码

C.ASCII码	D.十进制码

3.一种组合逻辑电路，其内容可由用户编好后写入，但只能写一次，一经写入就不能再改，该种组合逻辑电路称为(      )

A.PROM	B.EPROM

C.ROM	D.RAM

4.下列各选项中，______不是逻辑代数中的基本逻辑运算。(      )

A.非	B.或

C.异或	D.与

5.已知逻辑函数Y=A+B,若令A=BC,根据代入规则，下列______逻辑函数成立。(      )

A.Y=+	B.Y=B+C

C.Y=B	D.Y=C

6.下列关于TTL集成电路产品描述不正确的是(      )

A.74H系列为标准系列

B.74S系列为肖特基系列

C.74LS系列为低功耗肖特基系列

D.TTL集成电路产品有74、74H、74S、74LS四个系列

7.图1所示的电路是(      )

A.二极管与门	B.二极管非门          图1

C.二极管或门	D.无法判别

8.A/D转换通常经过取样、保持、量化和编码四个步骤。取样频率至少是模拟信号最高频率的______倍。(      )

A.1	B.2

C.3	D.4

9.______是一种自激振荡电路，当电路连接好之后，只要接通电源，在其输出端便可以获得矩形脉冲信号。(      )

A.多谐振动器	B.单稳态触发器

C.施密特触发器	D.同步触发器

10.一个ROM共有16根地址输入线，8根数据输出线（位线），该ROM的存储容量为(      )

A.216×8	B.28×16

C.16×8	D.162×8

11.要扩展成1024×8位的RAM,需要______片1024×1位的RAM。(      )

A.8		B.16

C.2		D.4

12.用四选一数据选择器实现函数Y=A1A0+A0，应使(      )

A.D0=D2=0，D1=D3=1	B.D0=D2=1，D1=D3=0

C.D0=D1=0，D2=D3=1	D.D0=D1=1，D2=D3=0

13.译码器74LS138集成芯片也可以当______使用。(      )

A.编码器	B.数据分配器

C.加法器	D.数据选择器

14.在二进制译码器中，若输入有4位二进制代码，则输出有______个信号。(      )

A.2		B.4

C.8		D.16

15.下列选项中，______是三态门的输出状态。(      )

A.高电平	B.低电平

C.高阻抗	D.A、B、C都是

三、计算题（本大题共2小题，每小题4分，共8分）

1.写出二进制数1101.01的按权展开式，并转换成八进制数。

2.某8位二进制数D/A转换器，当输入数字量D为00000001时，输出模拟电压为0.02V，求：当输入数字量D为11111111时，输出模拟电压的值。

四、化简题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

1.用公式化简法将函数Ｙ＝+ＡＣ＋ＢＤ，化简成最简“与或”式。

2.用图形化简法将函数Ｙ＝CD+Ｂ＋D+AC，化简成最简“与或”式。

五、分析题（本大题共2小题，每小题6分，共12分）

1.由555定时器构成的电路如图2所示，试求：

（1）构成电路的名称；

（2）已知输入信号uI的波形，如图3所示，请在图3中画出电路中uo的波形。

图2                                       图3

2.分析给定的逻辑图（如图4所示），写出逻辑函数Ｆ（Ａ，Ｂ，Ｃ）的表达式，列出真值表。

图4

六、设计题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

1.请利用74161的异步清零功能构成七进制计数器，在图5中画出连线图。

表1  74161的功能表

| 输入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP |  |  | CTP | CTT | D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| × | 0 | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↑* | 1 | 0 | × | × | A | B | C | D | A | B | C | D |
| × | 1 | 1 | 0 | × | × | × | × | × | 保 持 |  |  |  |
| × | 1 | 1 | × | 0 | × | × | × | × |  |  |  |  |
| ↑ | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × | 计 数 |  |  |  |

*表示CP上升沿

图5

2.设计四变量的表决电路，当输入变量A，B，C，D中有3个或3个以上为1时，输出为1，输入为其它状态时输出为0。求：

（1）列出此逻辑问题的真值表；

（2）写出逻辑函数表达式；

（3）用组合逻辑电路（与非门）实现。