全国2012年7月高等教育自学考试

电子技术基础（一）试题

课程代码：02234

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.P型半导体中，多数载流子是（      ）

A.空穴	B.正离子

C.自由电子	D.负离子

2.理想二极管构成的电路如题2图所示，则输出电压UO为（      ）

A.3V	B.-3V

C.10V	D.-10V

3.测得电路中某锗晶体管的各管脚电位如题3图所示，则可判定该管处在（      ）

A.放大状态	B.饱和状态

C.截止状态	D.不确定状态

4.测得某放大电路中的三极管各管脚电位如题4图所示，则其（      ）

A.为NPN型，②管脚为b极	B. 材料为锗，③管脚为e极

C.为PNP型，材料为锗	D. 材料为锗，①管脚为c极

5.题5图所示的转移特性是（      ）

A.P沟道增强型管的转移特性	B.N沟道增强型管的转移特性

C.P沟道耗尽型管的转移特性	D.N沟道耗尽型管的转移特性

6.射极输出器（      ）

A.既有电压放大作用，也有电流放大作用	B.既无电压放大作用，也无电流放大作用

C.只有电压放大作用，无电流放大作用	D.只有电流放大作用，无电压放大作用

7.放大电路如题7图所示，该电路引入了交直流（      ）

A.电压并联负反馈	B.电压串联负反馈

C.电流并联负反馈	D.电流串联负反馈

8.以下电路中，集成运算放大器工作在非线性区的为（      ）

A.反相比例运算电路	B.积分运算电路

C.同相过零比较器	D.微分运算电路

9.单相桥式整流电容滤波电路中，已知变压器二次侧电压u2=,若测得输出电压的平均值Uo=9V，则电路可能发生的故障为（      ）

A.负载开路	B.电容开路

C.有一个二极管接反	D.有一个二极管开路

10.带有放大环节的串联型稳压电路中，放大环节所放大的对象是（      ）

A.采样电压	B.基准电压与采样电压之差

C.基准电压与采样电压之和	D.基准电压

11.下列式子中哪一个是逻辑代数的反演律？（      ）

A.A+A·B=A	B.

C.A+	D.A·B=B·A

12.组合逻辑电路如题12图所示，其输出函数F与输入A、B的逻辑运算关系式为（      ）

A．F=	B.

C.F=AB+	D.F=A+B

13.集成双向移位寄存器74LS194应用电路如题13图所示，设电路初态Q0Q1Q2Q3=1100,则经过三个CP脉冲作用后，电路状态Q0Q1Q2Q3=(      )

A.1100	B.1001

C.0110	D.0011

14.与八进制数（573)8相等的十六进制数是（      ）

A.(17B)16	B.(17C)16

C.(16B)16	D.(16C)16

15.为了将正弦波变换为同频率的矩形波，应选用（      ）

A.施密特触发器	B.单稳态触发器

C.多谐振荡器	D.计数器

二、填空题（本大题共9小题，每题1分，共9分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.放大电路的输出电阻越__________,说明带负载能力越强。

17.集成运算放大器构成减法运算电路时引入了__________(正/负)反馈。

18.自激振荡是指在没有外加__________的条件下，在电路内部自发地持续地产生具有一定频率和幅度的振荡。

19.为了提高放大电路的输入电阻，减小输出电阻，则应引入交流__________负反馈。

20.某单相半波整流电路，用直流电压表测得输出电压UO=18V，则变压器二次测电压的有效值为___________V。

21.逻辑代数中要消去多余变量，可利用公式A+=___________。

22.三态输出门的输出 ，除了通常的逻辑1和逻辑0外，还有第三种状态——___________。

23.T触发器当输入信号T=0时功能为__________。

24.由555定时器构成的多谐振荡器有__________个稳态。

三、分析计算题（本大题共5小题，每小题8分，共40分）

25.放大电路如题25图所示，已知UCC=15V,RB=300kΩ，RC=4kΩ。三极管=40，UBEQ=0.6V，C1、C2容量足够大，要求：

①估算静态量IBQ、ICQ、UCEQ;

②计算三极管输入电阻rbe；

③写出电压放大倍数的表达式；

④计算放大电路输入电阻ri。

26.由理想集成运算放大器构成的运算电路如题26图所示。

①请问构成了何种运算电路？

②若uil=10mV,ui2=-20mV,则uo=?

③计算平衡电阻R。

27.①用卡诺图法将逻辑表达式

F1(A,B,C,D)=(m1,m3,m4,m6,m9,m11,m12.m14)化为最简与或式。

②用公式法将逻辑表达式

F2=ABC+化为最简与或式。

28.组合逻辑电路如题28图所示，要求：

①写出F的逻辑函数表达式并化为最简“与或”式；

②列出真值表；

③根据输入A、B对应画出输出F的波形。

29.时序逻辑电路如题29图所示，要求：

①写出各触发器的驱动方程；

②填写电路状态表（题29表），设电路初态Q1Q0=00;

③说明电路的进制数N。

四、设计题（本大题共3小题，每小题7分，共21分）

30.试用一个集成运算放大器设计一个运算电路，满足uo=-2ui的关系，要求反馈电阻

RF=60kΩ。

①画出设计的电路图；

②计算所需要的各电阻值。

31.试用最少的“与非”门电路设计一个三变量判奇电路（三个变量A、B、C中有奇数个变量为1时，其输出F=1,否则F=0），输入变量允许有反变量，要求：

①列出真值表；

②写出F的逻辑函数式；

③画出逻辑电路图。

32.试用四位二进制加法计数器T214(74LS161)接成九进制计数器。

①用置零法（端）实现;

②画出计数环节的循环状态图。

T214（74LS161）逻辑符号及功能表如题32图和题32表所示。