附件3

兴化市路灯管理处2021年公开招聘编外合同制工作人员技能测试评分标准

项目一：水泥杆脚板登高模拟安装作业60分（除登高板、安全带绳，其余工具自带)   考生编号:

| 项 目 | 评 分 标 准 |  |  | 分数 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥杆脚板登高模拟安装作业 | 1 | 灯杆前检查登高器具是否安全，抗冲击试验，未检查扣5分 |  | 45 |  |  |
|  | 2 | 申请报告登杆，未申请报告扣2分 |  |  |  |  |
|  | 3 | 登杆前未带传递绳扣2分 |  |  |  |  |
|  | 4 | 登杆途中脚板打滑扣3分 |  |  |  |  |
|  | 5 | 登杆途中脚板脱落扣3分 |  |  |  |  |
|  | 6 | 模拟作业未打安全辅助绳2分，模拟作业未完成灯具更换扣10分 |  |  |  |  |
|  | 7 | 登高、作业途中高处失落工具扣3分 |  |  |  |  |
|  | 8 | 登杆（以是否触摸到灯具为标准）下杆未完成扣15分 |  |  |  |  |
| 安全 生产 及规范操作 | 1 | 安全帽、工作服、防护手套、电工鞋等劳护用品穿戴齐全，穿戴不规范或缺项有一项扣3分 |  | 15 |  |  |
|  | 2 | 因安装操作不慎造成人身伤害有一次扣3分 |  |  |  |  |
|  | 3 | 使用工具不当，未规范操作扣2分 |  |  |  |  |
|  | 4 | 如有其他违反安全操作规程行为的有一次扣2分 |  |  |  |  |
|  | 5 | 工具包（夹）及竞赛项目必用的工具等齐全，缺一项扣1分 |  |  |  |  |
|  | 6 | 选手在裁判发出“开始”口令之前操作的，扣2分 |  |  |  |  |
|  | 7 | 操作完成报告完毕，未清理场地扣1分，清理不干净扣1分 |  |  |  |  |
| 时 间 | 规定时间： 20 分钟。 实际完成时间： 分 秒 |  |  | 加分 | 扣分 | 得分 |
|  | 说明：1.计时以裁判发出“开始”口令到选手操作完成报告完毕为止； 2.规定时间内每提前1分钟加0.5分，最多加5分； 3.超过规定时间每分钟扣0.5分，超过15分钟该项目不得分。 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1.操作超过规定时间，或报告自动放弃该项目竞赛的，该项目不得分。 2.登高作业操作、安全生产、规范施工只扣分不加分。 3.操作竞赛严格执行《江苏省城市道路照明安全 工作规程》。 |  | 合 计 得 分 |  |  |  |
|  |  |  | 裁判签名： 年 月 日 |  |  |  |

兴化市路灯管理处2021年公开招聘编外合同制工作人员技能测试评分标准

项目二：高压钠灯灯具现场组装40分 （自带电工工具）                   考生编号:

| 项目 | 评 分 标 准 |  |  | 分数 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压钠灯灯具 组装 | 1 | 导线与电器端子连接松动或电器固定螺栓松动有一处扣2分 |  | 25 |  |  |
|  | 2 | 固定螺栓未垫垫圈、弹簧圈，少垫一片扣2分 |  |  |  |  |
|  | 3 | 剖切导线芯线损伤有一处扣1分；芯线绝缘层与接线端子之间芯线裸露超过2mm，有一处扣1分 |  |  |  |  |
|  | 4 | 紧固导线时导线弯曲与紧固方向不一致、线头未压在二垫圈中间有一处扣1分 |  |  |  |  |
|  | 5 | 熔断器接线应上进下出或左进右出，方向错位有一处扣2分 |  |  |  |  |
|  | 6 | 电器板上线路排列横平竖直，导线转弯角度一致，否则扣2分 |  |  |  |  |
|  | 7 | 损坏电器但仍能使用，有一件扣1分，不能再使用有一件扣1分 |  |  |  |  |
|  | 8 | 每个接线端子上最多接2个线头，多接一个有一处扣2分 |  |  |  |  |
|  | 9 | 灯具接地保护线未接扣3分 |  |  |  |  |
|  | 10 | 完成现场组装未能通电亮灯的扣5分 |  |  |  |  |
|  | 11 | 通电灯亮，但电容器未接或接错位扣2分 |  |  |  |  |
| 安全 生 产 及规范操作 | 1 | 安全帽、工作服、防护手套、电工鞋等劳护用品穿戴齐全，穿戴不规范或缺项有一项扣3分。 |  | 15 |  |  |
|  | 2 | 因安装操作不慎造成人身伤害有一次扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 使用工具不当，未规范操作扣2分 |  |  |  |  |
|  | 4 | 如有其他违反安全操作规程行为的有一次扣2分 |  |  |  |  |
|  | 5 | 工具包及竞赛项目必用的工具等齐全，缺一项扣1分 |  |  |  |  |
|  | 6 | 选手在裁判发出“开始”口令之前操作的，扣2分 |  |  |  |  |
|  | 7 | 操作完成报告完毕，未清理场地扣1分，清理不干净扣1分 |  |  |  |  |
| 时间 | 规定时间：20 分。 实际完成时间： 分 秒 |  |  | 加分 | 扣分 | 得分 |
|  | 说明：1.计时以裁判发出“开始”口令到选手操作完成报告完毕为止； 2.规定时间内每提前1分钟加0.5分，最多加5分； 3.超过规定时间每分钟扣0.5分，超过10分钟该项目不得分。 |  |  |  |  |  |
| 1.操作超过规定时间，或报告自动放弃该项目竞赛的，该项目不得分。 2.电气组装、安全生产、规范施工只扣分不加分。 3.禁止使用剥线钳、裁纸刀代替电工刀。 4.操作竞赛严格执行《江苏省城市道路照明安全工作规程》。 |  |  | 合 计 得 分 |  |  |  |
|  |  |  | 裁判签名： 年 月 日 |  |  |  |